Преди употреба прочетете внимателно това ръководство с инструкции и го запазете за бъдещи справки. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилно боравене и използване на продукта.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- KEMOT PROsinus аварийно захранване е предназначено за домашна употреба и за офиси. Не използвайте това устройство със специално оборудване или апаратура (например промишлени, медицински уреди).

- Не претоварвайте устройството. Работата на това устройство с товар с по-висок от номиналния, може да доведе до увреждане на това устройство.

- Не разглобявайте и не отваряйте корпуса. Вероятност от остатъчно напрежение и след изключване.

- Не използвайте устройството, ако то не работи правилно. Изключете от захранването и от външната батерия.

- При необходимост от ремонт потърсете връзка с продавача или използвайте оторизиран сервиз.

- • В случай на пожар използвайте само сух прахов пожарогасител. Използването на вода или други видове пожарогасители може да доведе до токов удар.

- Пазете това устройство от вода, влага, както и източници на топлина и пряка слънчева светлина.

- Преди употреба се уверете, че устройството е правилно заземено.

### ИЗБОР НА АКУМУЛАТОР

За възможно най-добро качество на работа, използвайте това устройство с гелови или киселинни батерии с максимален капацитет от 100Ah, За оптимален избор на батерията вижте формулата по-долу:

100 W натоварване = → 10 A консумация на ток на батерията

Пример: 150 W товар и 100 Ah батерия, очакваното време на работа е около 100 Ah/15 A≈ (около) 6,5 h.

#### Указания за безопасност, свързани с батерията

- Не изхвърляйте батерията в огън (батерията може да експлодира)).

# Не разглобявайте/унищожавайте батерията (електролитът в батерията е вреден за кожата и очите).

# EN

- Докато свързвате устройството за работа внимавайте да не предизвикате късо съединение.

- Махнете всички метални предмети от ръцете си (ръчни часовници, пръстени)

- Използвайте само инструменти с изолирана дръжка.

- Захранващият контакт трябва да е лесно достъпен и разположен в близост до уреда.

- Внимание! Неподходящо използване на устройстворо може да доведе до пожар или токов удар.

- Не изхвърляйте старите батерии заедно с други домакински отпадъци.

### ФУНКЦИИ

|  | Function | Превклчватели | Описание на функцията |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийно захранване с функция за зареждане | - Главен клюв в позиция ON („1”) - Инверторен бутон в позиция ON | Автоматично преобразуване с постоянен ток (12 VDC) от външната батерия в променлив ток (230 VAC) при липса на захранване (230 VAC), и външно зареждане на батерията |
| 2 | Токоизправител | - Главен ключ в позиция ON („1”) - Инверторен бутон в позиция OFF | Зареждане на външната батерия. Забележка: устройството трябва да бъде свързано към захранващата електрическа мрежа 230 VAC |
| 3 | Инвертор | - Главен ключ в позиция OFF („0”) - Инверторен бутон в позиция ON | Преработка на постоянен ток (12 VDC) от външната батерия в променлив ток (230 VAC) |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

# EN

- Инверторът KEMOT с истинска синусоида wave е непрекъсваемо захранване за уреди като: системи за отопление, телевизори, хладилници, индукционни печки и др.

- Широк диапазон на входното напрежение, висока степен на изходното напрежение, автоматично регулиране на напрежението.

- Вградена защита от ниско напрежение, претоварване, късо съединение, пренапрежение, прегряване.

- LED дисплей с индикатори за текущото състояние.

①

MAINS ON

②

③

MAINS OFF

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Преден панел

- Дисплей

- Главен ключ на захранването

- Инверторен бутон (за режим на инвертор, задръж 3 сек.).

④

⑤

Ⓐ

⑦

⑧

Ⓐ

⑩

+

+

Заден панел

- Вентилатор

- Бутон за рестартиране на защитата от претоварване

- Изходен щекер тип 1 (German type)

- Изходен щекер тип 2 (French type)

- / 9. Конкетори за батерията 12 VDC

10. Конектор за входно напрежение 230 V

# EN

Дисплей

①

- Индикатор за захранване 230 VAC

- Индикатор на входното напрежение	②

- Индикатор за изходното напрежение и честотата

- Индикатор на натоварването

- Индикатор на батерията(премигва, докато зарежда)	③)

## ④

⑤

Индикатор за включен режим на захранване от батерията.

Индикатор за висока температура (автоматично изключване на устройството).

Неизправност в работата на устройството.

Високо напрежение.

Ниско напрежение.

Червен индикатор за претоварване

# EN

Син индикатор за нормална работа

#### Влияние на радиочестотите

Този продукт може да не работи правилно, ако е поставен в близост до оборудване, използващо радиовълни. Поставете това устройство далече от подобно оборудване, за да избегнете електрически смущения.

Забележка: Поради риск от неправилно инсталиране, инсталирането и поддръжката на батерията трябва да се извършват от квалифициран технически персонал.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА И УПОТРЕБА

При включване на устройството към мрежата 220VAC бъдете сигурни, че главният ключ на захранването е изключен.

След включване внимавайте! Изходните щекери са под напрежение!

Не претоварвайте устройството с по-големи консуматори.

При свързване на батерията бъдете сигурни, че главният ключ на захранването е изключен.

Свържете червения конектор към положителния полюс на батерията (символизиран като +), а черния конектор към отрицателния (символизиран като -). Устройството няма да работи, ако конекторите са обърнати. Обратната връзка може да доведе до повреда на устройството.

#### Сигнализация

- Четири сигнала: Липса на главно захранване от мрежата (автоматично включване на режим резервно захранване).;

- Единичен сигнал през 1 секунда: слаба батерия или претоварване;

- Бърз непрекъснат сигнал: неизправност в работата на уреда.

#### Изключване

- Изключете всички консуматори,

- Изключете уреда от функционалния бутон,

- Изключете главния ключ от захранването OFF,

- Уверете се, че всички превключватели са в положение OFF, преди да изключите батерията.

Забележка: При нормални условия, батериятата трябва периодично да бъде тествана (на всеки 4-6 месеца). Разредете я до пълен разряд, след което я заредете докрай.

#### СЪХРАНЕНИЕ

Ако батерията не се използва за по-дълъг период, трябва да бъде презареждана на всеки 4 месеца за 12 часа (ако температурата на съхранение е по-ниска от 25° C). Ако температурата на съхранение е по-висока от 25° C, батерията трябва да бъде зареждана на всеки 2 месеца за поне 12 часа.

#### ПОЧИСТВАНЕ

Почистете уреда с мека, суха кърпа. Не използвайте химически препарати. Преди почистване се уверете, че уредът е изключен от захранването.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модел | PROsinus-300 | PROsinus-500 | PROsinus-700 | PROsinus-1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощност | 300 W | 500 W | 700 W | 1200 W |
| Напрежение | 12 VDC |  |  |  |
| Защита от пренапрежение | 15 VDC |  |  |  |
| Входно напрежение AC | 190~260 VAC |  |  |  |
| Входна честота AC | 45~60 Hz |  |  |  |
| Изходно напрежение AC | AC: 230 VAC ±5% / Inv. 230 VAC ±3% |  |  |  |
| Изходна честота AC | 50/60 Hz ±0.5 Hz |  |  |  |
| Синусоида AC | Истинска синусоида |  |  |  |
| Толеранс AC | ≥ 85% (DC към AC) |  |  |  |
| Заряден ток | Max. 10 A |  |  |  |
| Време на сработване | ≤ 4 ms |  |  |  |
| Защити | Пренатоварване, късо съединение, пренапрежение, ниско напрежение |  |  |  |
| Температура на околната среда | 0-40° C |  |  |  |
| Влажност | 10-90% |  |  |  |

# EN

| Model | URZ3427 | URZ3428 | URZ3429 | URZ3430 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal power | 1050 W | 1400 W | 1800 W | 2400 W |
| Battery voltage | 24 VDC |  |  | 48 VDC |
| Overvoltage protection point | 30 VDC |  |  | 60 VDC |
| AC Input voltage | 190~260 VAC |  |  |  |
| AC Input frequency | 45~60 Hz |  |  |  |
| AC Output voltage | AC: 230 VAC ±5% / Inv. 230 VAC ±3% |  |  |  |
| AC Output frequency | 50 Hz ±0.5 Hz |  |  |  |
| AC Output waveform | Pure sine wave |  |  |  |
| AC output efficiency | ≥ 85% (DC to AC) |  |  |  |
| Charge current | 10 A / 15 A |  |  |  |
| Conversion time | ≤ 4 ms |  |  |  |
| Protections | Overload, short circuit, overvoltage, undervoltage |  |  |  |
| Environment temperature | 0-40° C |  |  |  |
| Environment humidity | 10-90% |  |  |  |

EN